SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH SAMOCHODU I WYPOSAŻENIA DLA ZAMÓWIENIA PN.:  .:  „ZAKUP LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DO JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIERNACICACH”

| L.P. | MINIMALNE WYMAGANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- |
| -1- | -2- |
| 1. | PODWOZIE Z KABINĄ |
| 1.1 | Samochód - fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i zabudowy nie starszy niż 2022. Podać producenta, typ nadwozia rok produkcji. |
| 1.2 | Dopuszczalna masa całkowita podwozia min 4500 kg. |
| 1.3 | Pojazd musi posiadać: - ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002 z poźn. zm.) na oferowany pojazd – dołączyć do oferty, - kopie dokumentu: "świadectwo homologacji typu" potwierdzający parametry oferowanego podwozia pojazdu - dołączyć do oferty. |
| 1.4 | Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego: - minimalna długość całkowita po zabudowie 6750 mm, - maksymalna wysokość całkowita pojazdu mierzona przy nadwoziu sprzętowym 2600 mm, - szerokość maksymalna 2500 mm z lusterkami bocznymi, - rozstaw osi minimum 3600 mm. |
| 1.5 | Pojazd wyposażony w urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze akustyczne i świetlne: - urządzenie akustyczne (o mocy min. 1580W, min. 3 modulowane tony) umożliwiające podawanie komunikatów słownych; pilot połączony spiralnym przewodem, wyposażony w przełączniki do obsługi urządzenia, - głośniki o mocy 1x200W lub 2x100W zmontowane w sposób nie powodujący tłumienia generowanego dźwięku osłonięte maskownicą, - belkę sygnalizacyjną o wysokości max 8,5 cm, z niebieskimi sygnałami błyskowymi LED i podświetlanym napisem „STRAŻ", - min. 1 lampę sygnalizacyjną LED płaską niebieską z tyłu pojazdu z światłem pola roboczego - dodatkowe 2 lampy LED sygnalizacyjne niebieskie z przodu pojazdu poniżej maski silnika, - po 2 lampy LED na bokach w górnej części zabudowy, - całość oświetlenia musi spełniać wymagania dla pojazdów specjalnych pożarniczych |
| 1.6 | Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-doładowaniem. Silnik o mocy maksymalnej, minimum 160 KM i maksymalnym momencie obrotowym, minimum 360 Nm, spełniający normę emisji spalin obowiązującą na dzień przekazania pojazdu, pojemność skokowa minimum 2250 cm3. |
| 1.7 | Napęd 4x2 na oś tylną z fabryczną, mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego, oś napędzana wyposażona w podwójne koła. Opony uniwersalne o pogłębionej rzeźbie bieżnika M+S. Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe. |
| 1.8 | Samochód wyposażony w: - system ABS, - hamulce tarczowe na obu osiach, - układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP, - układ kierowniczy ze wspomaganiem, - skrzynia biegów manualna 6 biegowa + bieg wsteczny, - sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania), - światła przeciwmgielne, - fabryczne reflektory pojazdu wyposażone w światła do jazdy dziennej LED. |
| 1.9 | Kabina przystosowana do przewozu min.6 osób, wyposażona w: - 4 drzwi; drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu, - wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku, - układ foteli w kabinie 1+1+4, wszystkie fotele wykonane z materiałów łatwo zmywalnych i wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, - podłoga przedziału załogi wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną, - w kabinie pasażerskiej dywaniki dla pierwszego i drugiego rzędu siedzeń, - oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego, - dodatkowe gniazdo zapaliczki w kabinie kierowcy, - wskaźnik temperatury zewnętrznej, - boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, - nawigacja fabryczna z ekranem dotykowym zamontowana w desce rozdzielczej, - poduszka powietrzna dla kierowcy, - elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy, - szyby w tylnych drzwiach przesuwne, - wszystkie szyby o wysokiej zdolności filtrowania, - klimatyzacja fabryczna, |
| 1.10 | Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek, - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania akumulatorów, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - włączniki oświetlenia pola pracy, - sterowanie niezależnym ogrzewaniem przedziału sprzętowego, - miejsce dowódcy wyposażone w półkę ułatwiającą czytanie mapy i lampkę oświetlającą, - uchwyt rurowy do trzymania dla członków załogi, - w kabinie zamontowana półka wraz z doprowadzoną instalacją elektryczną do podłączenia ładowarek dla radiotelefonów i latarek. |
| 1.11 | W kabinie zainstalowany radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. Radiotelefon musi być przystosowany do użytkowania w sieci z sygnałem analogowym i cyfrowym. Radiotelefon połączony z zamontowanym w przedziale sprzętowym dodatkowym głośnikiem i mikrofonem. |
| 1.12 | Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób niepowodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy. |
| 1.13 | Kolorystyka - błotniki i zderzaki – białe; - kabina, zabudowa – RAL 3000; Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi zgodnie z rozporządzeniem Komendanta Głównego. Wzdłuż boków pojazdu pas wyróżniający wykonany z foli odblaskowej - drogowej. Pojazd oklejony naklejkami informującymi o podmiotach finansujących zakup tego pojazdu. Szczegółowe wytyczne oznakowania zamawiający przekaże wykonawcy po podpisaniu umowy. |
| 1.14 | Zbiornik paliwa minimum 80 litrów. |
| 1.15 | Zawieszenie pojazdu fabrycznie wzmocnione z tyłu min 3 resory piórowe i dodatkowe wzmocnienie poprzez zastosowanie miechów pneumatycznych. Instalacja miechów pozwalająca regulować ciśnienie za pomocą kompresora powietrza zamontowanego w pojeździe. |
| 2. | ZABUDOWA POŻARNICZA |
| 2.1 | Zabudowa samonośna wykonana z materiałów odpornych na korozję – stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej. Wymiary zewnętrzne zabudowy: - wysokość i szerokość równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej, - długość nie większa niż 2900mm. |
| 2.2 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym, wytrzymujący obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzętu (węży ssawnych, drabin itp.). |
| 2.3 | Na tylnej ścianie nadwozia oznaczenie korytarza życia i umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym. |
| 2.4 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi, wyposażone w zamki zamykane na klucz (jeden klucz do wszystkich zamków) Układ skrytek 2+2+1, szerokość żaluzji bocznych minimum 1380 mm, tylnej minimum 800 mm. Otwieranie żaluzji typu rurkowego. |
| 2.5 | Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki. |
| 2.6 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół nadwozia sprzętowego zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1 metra w warunkach słabej widoczności, oraz oświetlenie powierzchni platformy dachowej, lampy wykonane w technologii LED. |
| 2.7 | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej, posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. |
| 2.8 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |
| 2.9 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |
| 2.10 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem. |
| 2.11 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |
| 2.12 | Pojazd wyposażony w urządzenie gaśniczo-tnące o parametrach: - wydajność od 56l/min - ciśnienie 250-300 bar Wyposażenie: - pompa wody - zbiornik na środek ścierny min. 10 l - zwijadło elektryczne szybkiego natarcia z wężem 1/2” od długości min. 80 mb - lanca ze wspornikiem gwiaździstym do stabilizacji pozycji - bezprzewodowy system sterowania za pomocą pilota zamontowanego w lancy Urządzenie musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP. |
| 2.13 | Układ połączeń musi zapewniać pobór wody przez urządzenie ze zbiornika wodnego pojazdu |
| 2.14 | Zbiornik wody o pojemności do. 1000l wykonany z materiału odpornego na korozję. Zbiornik wyposażony w falochrony, nasadę min. 52 do napełniania, zawór spustowy oraz przewody przelewowe odprowadzające nadmiar wody poza pojazd. Zbiorniki wyposażone we wskaźniki poziomu środków gaśniczych, umieszczone w przedziale sprzętowym |
| 2.15 | 2 szt. szuflad wysuwanych poziomo lub pionowo o nośności do 100 kg, wyposażonych w mocowania do transportu 2 aparatów powietrznych oraz pompy szlamowej lub agregatu prądotwórczego (rodzaj do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji). |
| 2.16 | Nad motopompą zamontowana półka na długie elementy sprzętu ratowniczego (np.: deska ortopedyczna, szyny Kramera, bosak). Dostęp do półki z przedziału motopompy. |
| 2.17 | Cztery półki – po jednej na każdą skrytkę z mocowaniami na urządzenia strażackie wg zapotrzebowania o nośności do 50 kg, w tym min. trzy półki z płynną regulacją wysokości. |
| 2.18 | Przegrody na dwa węży tłoczne – rozmiar wg zapotrzebowania. |
| 2.19 | Przygotowanie uchwytów i montaż sprzętu będącego na wyposażeniu jednostki: Piła łańcuchowa, motopompa szlamowa, agregat prądotwórczy, armatura wodno-pianowa, sprzęt burzący, pachołki drogowe, hydronetka, kanistry, torba PSP R1. |
| 2.20 | Pojazd wyposażony w system ładowania akumulatora z gniazdem na zewnątrz pojazdu, kontrolką sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w trakcje ładowania akumulatora. W komplecie prostownik wyposażony w funkcję automatycznego ładowania w zależności od napięcia akumulatora. |
| 2.21 | Maszt pneumatyczny o mocy najaśnic min. 25000 lm, najaśnice w technologii LED. Podnoszenie, opuszczanie i obracanie najaśnic sterowane za pomocą pilota bezprzewodowego. Zasilanie najaśnic i kompresora dla masztu z instalacji elektrycznej pojazdu przy wykorzystaniu zamontowanej w pojeździe na stałe przetwornicy napięcia 12/ 230V i z możliwością alternatywnego zasilania z agregatu prądotwórczego. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 1,5 m. Świadectwo pojazdu musi uwzględniać maszt jako urządzenie zamontowane na stałe. |
| 2.22 | Trzy skrzynki zapewniające miejsce transportowe dla drobnych narzędzi oraz kanistra z paliwem dodatkowym. |
| 2.23 | Zabudowa sprzętowa wyposażona w niezależny od pracy silnika pojazdu układ ogrzewania wykorzystujący paliwo ze zbiornika paliwowego pojazdu. Wylot ogrzewanego powietrza skierowany w okolice motopompy. |
| 2.24 | Na dachu pojazdu zamontowane: mocowania na drabinę teleskopową dielektryczną telesteps oraz skrzynia narzędziowa wykonana całkowicie z aluminium. Wymiary skrzyni 1800x600x250 mm. Skrzynia zamykane pokrywą. Wnętrze skrzyni oświetlane listwą LED włączaną automatycznie po otwarciu skrzyni. |
| 2.25 | Wciągarka elektryczna zamontowana z przodu pojazdu o uciągu min. 5000 kg i długości liny stalowej min 25 mb. Wciągarka i przód pojazdu zabezpieczone orurowaniem ze stali nierdzewnej polerowanej na wysoki połysk. |
| 2.26 | Pojazd wyposażony w hak holowniczy kulowo oczkowy (możliwość podpięcia przyczepy lekkiej z zaczepem kulowym oraz ciężarowej z zaczepem bolcowym) z gniazdem zasilającym instalacje elektryczną podpinanej przyczepy. |
| 2.27 | Nadwozie sprzętowe wyposażone w 4 boczne skrytki poniżej linii podłogi – drzwiczki skrytek po otwarciu powinny tworzyć podesty robocze wytrzymujące obciążenie min 90 kg. Skrytki zamykane na klucz, 1 klucz pasuje do wszystkich zamków. |
| 2.28 | W pojeździe należy zamontować zestaw higieniczny zawierający między innymi: kran z wodą, pojemnik na mydło, pojemnik na ręczniki papierowe. Zestaw umocowany na wysuwanej tacy tak aby mycie było możliwe poza skrytką pojazdu. |
| 2.29 | Pojazd wyposażony w standardowy sprzęt, dostarczany z podwoziem, min: 2 kliny, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica itp. |
| 2.30 | Pojazd wyposażony w torbę medyczną PSP R1 z wyposażeniem plus deska ortopedyczna |
| 2.31 | Pojazd wyposażony w falę świetlną zamontowaną z tyłu pojazdu sterownik w zasięgu kierowcy |
| 2.32 | Pojazd wyposażony w wentylator oddymiający o parametrach: wydajność min. 30000m3/h, silnik o mocy min. 3 KM |
| 2.33 | Pojazd wyposażony w dwa radiotelefony nasobne analogowo-cyfrowe z ładowarkami 12V zasilane z układu elektrycznego o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 125 kanałów, wyświetlacz min. 4-wierszowy, zamontowane w kabinie kierowcy |
| 2.34 | Pojazd wyposażony w dwie latarki led typu Survivor z ładowarkami samochodowymi 12V zamontowane w kabinie kierowcy |
| 2.35 | Belka świetlna oraz lampy tylne zabezpieczone przed uszkodzeniami osłonami z blachy nierdzewnej wykonanymi technika laserową |
| 2.36 | Na dachu zamontowana drabina teleskopowa dielektryczna posiadająca świadectwo CNBOP |
| 2.37 | Pojazd wyposażony w kamerę cofania z ekranem min. 7” |
| 3. | WYMAGANA DOKUMENTACJA |
| 3.1 | Komplet dokumentacji, instrukcji itp. Na sprzęt i wyposażenie dostarczone wraz z pojazdem w języku polskim. |
| 3.2 | Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym: - karta pojazdu, - wyciąg ze świadectwa homologacji, - badania techniczne. |